本科实验报告

课程名称： FPGA应用

主讲教师： 夏书峰

学院、系： 微电子学院

专    业： 电子科学与技术类

班    级：

学    号：

姓    名：

联系电话：

电子邮箱：

2021～2022学年第3学期

实验成绩记录表

| 序号 | 内容 | 学时 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vivado/ModelSim实践 | 4 | 15 |  |
| 2 | 时序逻辑设计1 — RTC | 4 | 20 |  |
| 3 | Xilinx嵌入式逻辑分析仪 | 4 | 15 |  |
| 4 | Xilinx嵌入式处理器实践 | 4 | 20 |  |
| 5 | 时序逻辑设计2 — FSM | 8 | 30 |  |
| 总计 |  | 24 | 100 |  |

主讲教师签字：

实验三《Xilinx ChipScope Pro嵌入式逻辑分析仪实践》实验报告

【设计文件与实验过程】

将Verilog HDL文件添加到Vivado工程，测试向量也一并添加到工程目录， 使用课件中用到的状态机逻辑作为基础设计文件。

【源文件divider.v】

`timescale 1ns / 1ps

module divider(sysclk, rst, lfclk );

input sysclk, rst;

output lfclk;

reg [7: 0]counter;

reg lfclk;

parameter divnum = 25 - 1;

always @ (posedge sysclk) begin

if (rst) begin

counter <= 0;

lfclk <= 0;

end

else begin

if (counter >= divnum) begin

counter <= 0;

lfclk <= ~lfclk;

end

else

counter <= counter + 1;

end

end

endmodule

修改【fsm.v】和【fsm_vio_top.v】如下，注释vio_0模块例化，只在顶层模块中例化vio模块

【源文件fsm.v】

`timescale 1ns / 1ps

module fsm(sysclk, rst,  key, trigger, data);

input sysclk, rst , key;

output trigger;

output [5: 0] data;

wire key; //for vio test

reg [5: 0] data;

reg [2: 0] state; //state register

reg trigger; //signal to trigger logic analyzer

reg lfclk_dly; //delay of lfclk (1 sysclk)

reg re, fe; //indicate rising edge or falling edge of lfclk

wire lfclk; //low freq. signal from divider block

divider div_inst(.sysclk(sysclk), .rst(rst), .lfclk(lfclk));

// vio_0 vio_inst(.clk(sysclk), .probe_in0(data[0]), .probe_in1(data[1]),

//                .probe_in2(data[2]), .probe_in3(data[3]), .probe_in4(data[4]),

//                .probe_in5(data[5]), .probe_out0(key) );

parameter st0 = 0, st1 = 1, st2 = 2, st3 = 3;

//check rising edge and falling edge of lfclk

always @(posedge sysclk) begin

if (rst) begin

lfclk_dly <= 0;

re <= 0;

fe <= 0;

end

else begin

lfclk_dly <= lfclk;

if ((lfclk_dly == 0) && (lfclk == 1)) begin

re <= 1;

fe <= 0;

end

else if ((lfclk_dly == 1) && (lfclk == 0)) begin

re <= 0;

fe <= 1;

end

else begin

re <= 0;

fe <= 0;

end

end

end

always @(posedge sysclk) begin

if (rst) begin

state <= 0;

trigger <= 0;

data <= 0;

end

else begin

case (state)

st0: begin

if (key)

state <= st1;

else

state <= st0;

end

st1: begin

if (re) begin

trigger <= 1;

state <= st2;

end

end

st2: begin

trigger <= 0;

if (fe) begin

data <= data + 1;

if (data > 60)

state <= st3;

else

state <= st1;

end

end

st3: begin

state <= st3;

end

default:

state <= st0;

endcase

end

end

endmodule

【源文件fsm_vio_top.v】

`timescale 1ns / 1ps

module fsm_vio_top(sysclk, rst, trigger, data);

input sysclk;

input rst;

//input key;

output trigger;

output [5: 0]data;

wire key;

fsm u1(

.sysclk(sysclk),

.rst(rst),

.key(key),

.trigger(trigger),

.data(data)

);

vio_0 u2(

.clk(sysclk),

.probe_out0(key),

.probe_in0(data)

);

endmodule

得到如下所示的目录

将官方XDC约束文件加入工程，修改如下：

打开Vivado中IP Catalog后生成vio实例，配置如下所示

进行综合，完成后在左侧Set Debug部分设置调用ILA，选择查看网络data、state、fe、re、sysclk、lfclk、key、trigger，如下所示

设置时钟域为sysclk的BUFG生成的时钟，并设置触发信号。

完成配置后进行布局布线和生成比特流，加载到开发板设备中。完成烧录后，右侧出现调试界面，在hw_vio_1面板中设置要调试的数据线

将需要输入输出的数据线加入vio中，如下

将key设置为按钮模式，将data显示设置为led模式

将需要查看的数据加入波形窗口，并在下方Trigger Setup页面加入key信号触发

完成设置后进行调试，结果如下：

展开结果如下

将采样中点在窗口中显示位置设置为3000，得到波形如下：

部分波形如下所示：

【结果分析】

根据上面的调试记录，可以指导fsm模块是一个由外部触发的计数器，在按钮按下即key置为1时，会自动开始计数直到61。计数模式下，在时钟上升沿，状态机由st1变为st2；在下降沿，状态机由st2变为st1，完成计数后变为st3。状态机变化时钟由分频器分频后的系统时钟接管，divider模块对125MHz的系统时钟进行25分频得到5MHz时钟输送给fsm模块。

可以发现使用vio能够在软件层面完成硬件的调试，结合ila模块能够很好地对FPGA进行片上调试并观察到大部分所需信号。

与实验二中对RTC显示状态机使用的随机测试做比较，使用VIO和ILA调试可以更加直观地监控状态机变化，但是由于需要综合、布线后在片上测试，相对来说更耗费前期准备时间。对于逻辑不清晰且实现复杂的嵌套状态机更适合使用本方法；对于小规模的状态机，个人认为可以采用代码覆盖率高的随机测试进行快速模块验证。